湖南省   吉首市

十四五水安全保障

规划报告

吉首市水利局

成都岭南工程勘察设计有限公司湖南分公司

目 录

前言	1

1 基本情况与形势	2

1.1 基本情况	2

1.2、主要成就	11

1.3 面临形势	20

2 总体思路	22

2.1 指导思想	22

2.2 基本原则	23

2.3 主要目标	25

2.4 总体布局	26

3 水安全保障重点任务	29

3.1  全面节水	29

3.2防洪安全	30

3.3饮水安全	31

3.4用水安全	33

3.5河湖生态安全	35

3.6水利管理能力建设。	36

4 重点工程	38

七、保障措施	43

八、附件	46

# 前言

水是万物之母，生存之本，文明之源，水安全直接关系国家安全 和利益，是保障经济和社会安全高效运行的基本要素。习近平总书记指出：水安全是涉及国家长治久安的大事，全党要大力增强水忧患意识、水危机意识，从全面建成小康社会、实现中华民族永续发展的战略高度，重视解决好水安全问题。吉首市水资源比较丰富，但洪涝灾害频繁严重，水资源时空分布不均、供需矛盾突出仍然是吉首市可持续发展的主要瓶颈，水生态环境薄弱仍然是影响城市化发展的最大硬伤，水安全一直受到政府和社会各界的高度关注，迫切需要建立健全科学合理的水安全战略体系。

“十四五”规划是21世纪的第五个五年计划，也是国家实施西部大开发战略、实施扩大内需、刺激经济增长政策的重要阶段性计划，科学编制水利发展“十四五”规划，对于全面落实科学发展新要求、积极适应发展形势新变化、妥善应对发展阶段新挑战，推动传统水利向现代水利、可持续发展水利加快转变，全面加快县域经济发展和社会进步具有十分重要意义。

# 1 基本情况与形势

## 1.1 基本情况

### 1.1.1 自然条件

（1）、地理位置

吉首市位于湖南西部，地处武陵山北南部。地理坐标位于东径109°30′～110°04′，北纬28°08′～28°29′之间。东南靠泸溪县，西邻凤凰县、花垣县，北与保靖、古丈县接壤，东西宽55.9km，南北长37.3km，全市土地面积1078.33km2。吉首市现辖镇溪街道、峒河街道、乾州街道、吉凤街道、双塘街道、石家冲街道、马颈坳镇、河溪镇、矮寨镇、丹青镇、太平镇、己略乡等12个街道办事处(乡镇)，110个村委会，40个社区居委会，993个村（居）民小组。到2018年末，全市总人口31.16万人，常住人口35.82万人，其中城镇人口26.53万人，主要居住 有土家、苗、瑶、回、满、白、蒙古、壮、侗等少数民族。

2018年吉首市生产总值167.62亿元，其中，第一产业值7.16亿元，第二产业48.41亿元，第三产业112.06亿元，一、二、三产业对GDP增长的贡献率分别为3.5%、11.8%、9.8%。人均国内生产总值4.75万元，第三产业仍居全市经济主导地位。全市完成财政总收入15.09亿元，地方财政总支出达38.66亿元。

吉首市是一个以农业为主的市，其中农业结构是以种植业为主，兼顾林、牧、副、渔业，种植业中又以粮食生产为主，经济作物次之。粮食作物主要为水稻、玉米、红薯、马铃薯、大豆等，经济作物主要为油菜、西瓜、烟叶等。水果主要为柑桔。全市土地总面积1078.33km2，其中林地面积74236.72公顷，耕地面积10850.86公顷。

（2）、地形地貌

吉首市位于武陵山脉的南支，山地面积大，地形复杂，武陵山脉南支伸入市境西部，西北部峰峦起伏，岭谷纵横，地势较高，东南部是沅麻盆地的一部分，山势较低；中部岩溶丘陵蜿蜒起伏，地势较为平缓，地形呈三级阶梯从西向东降低。西北部由水牛坡、莲台山、扎勾坡隔等山脉组成的中山地貌，山势陡峭，山峰重峦，悬崖峭壁，最高峰是矮寨镇的莲台山，海拔为966.6m。中西部由大钟坡、人拉坡、米绸等山脉组成的中低山地貌，山峰连绵，岭谷相间。东南部是红岩低山地貌，山峰丛丛，岭谷交错，最低为河溪镇的藕丝溪口，海拔142m，地势高差为824.6m，境内一般海拔为300至600m。

市内地貌主要有山地、丘陵、岗地、平原、山原、水面六个类型。山地(侵蚀剥蚀构造地貌)占全市面积的87.93%，分为低山、中低山、中山；丘陵(侵蚀剥蚀地貌)占全市面积的 2.84%，分为低丘陵、高丘陵；岗地(堆积或侵蚀地貌)占全市面积的1.15%，分为低岗地、高岗地；平原(堆积地貌)占全市面积的2.59%，分为溪谷平原、溶蚀平原；山原（侵蚀地貌）占全市面积的3.43%，分为低山山原、中山山原；水面面积占全市市面积的2.06%。

（3）、水文气象

吉首市区属亚热带季风湿润气候，气候温和，雨量充沛，日照充足，四季分明，多年平均气温16.4℃，最低气温-7.5℃，最高气温40.2℃，全年无霜期279天，年平均日照数为1586小时，多年最大平均风速13m/s，最大风速20m/s。冬季多刮偏北风，夏季常吹偏南风，冬寒夏热，春暖秋燥，四季分明。

全市多年平均降雨量1440.5mm，最大24小时降雨量261mm，最大1小时降雨量92.8mm，降雨多集中在5～7月，占年降雨量的50%，全市地表总径流量为9.276亿m3（不计客水和还原水），年均径流深876.7mm，是一个水资源比较丰富的市，但降水时空分配极不均匀，年际变化大，降雨量最多的是5月为210.7mm，最少的12月为35.2mm，4～6月降雨较集中，占全年降雨总量的49.7%，而5、6两月占全年总雨量32%，冬季1、2、12月降雨仅占全年总降雨量的9.1%，所以易形成洪涝灾害，由于降水量少，天气炎热高温，蒸发量大，夏旱、秋旱、夏秋连旱时有发生。

河道来水情况与降雨情况是同步的，4~6月降雨较多，河道来水亦丰富，7~9月高温少雨， 河道来水亦较少，而这时正是吉首市用水大户一农业用水的高峰季节，也正是干旱发生时期。根据武水河溪水文站、吉首市水文站实测资料计算的吉首市径流量情况见表1.1-2。

表1.1-2  吉首市降水与径流量特征值成果表

| 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 多年 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降水 (mm) | 48.37 | 62.7 | 96.9 | 186.7 | 226.4 | 231.08 | 168.3 | 120.3 | 77.5 | 115.5 | 71.4 | 36.2 | 1440.5 |
| 径流 (亿m3) | 0.242 | 0.334 | 0.524 | 1.105 | 1.588 | 1.67 | 1.381 | 0.767 | 0.453 | 0.482 | 0.46 | 0.274 | 9.276 |

（4）、河流水系

吉首市境内主要分布有武水、万溶江、文溪河、沱江、丹青河、司马河等河流。其中武水干流在市境内集雨面积为908km2，万溶江在市境内集雨面积为146.4km2，文溪河在市境内集雨面积为120km2，沱江在市境内集雨面积为245.3km2，丹青河在市境内集雨面积为123km2、司马河在市境内集雨面积为237.6km2。

峒河(泸溪境内称武水)是沅水一级支流，地处东径109°20′～110°10′，北纬27°40′～28°30′，发源于花垣的老人山，自西向东流经湖南省的花垣县、吉首市和泸溪县，左岸主要支流有小龙洞河、德夯溪、洽比河、文溪河(分为浪头河和龙舞河)司马河、丹青河等；右岸主要支流有万溶江、沱江、能溪河等，峒河汇入沱江后称武水， 武水于泸溪县武溪镇汇入沅水。流域面积为3574km2，河长145km，河流坡降5.9‰。河源至吉首水文站河长68.5km，干流平均坡降5.90‰，吉首水文站以上流域面积为769km2。河源至河溪水文站河长90.2km，干流平均坡降4.09‰，河溪水文站以上流域面积为2556km2。

沱江属于武水的一级支流，是沅江二级支流。沱江流域面积981km2，干流全长131km，干流平均坡降2.78‰。上有二源：北源为乌巢河，发源于禾库都沙南山峡谷中，滩险流急; 南源为龙塘河，发源于凤凰县哑子坡，流急滩险。沱江沿程汇入支流40多条。流域形状上 游宽，下游窄。流域地势西北高，东南低。分水岭高程上游在990m左右，中下多在400~600m左右。中上游系山区地形。崇山峻岭，丛林常青，河流在峪谷底蜿蜒穿行，溶洞、阴河较多，河流呈狭长字形，纵面切割大，沿河多峻谷绝壁，滩多流急。主要流经贵州省松桃市，湖南省凤凰县、吉首市、泸溪县解放岩乡，在吉首市河溪镇小河坎汇入武水。沱江在吉首市境内集雨面积为245.3km2，河长32.8km。

万溶江为峒河的一级支流，于吉首市河溪镇的张排寨汇入干流， 万溶江发源于凤凰县的长古坪。防洪规划段内磨沟潭电站大坝坝址控制集雨面积488 km2， 河长59.0km，河流坡降11‰。主要有两岔河、烂坝溪、泡水河、湾溪、岷抗冲等较大支流汇入。乾州新区有支流岷抗冲汇入万溶江，流域面积56.8 km2 ，河长16 km，河流坡降7.7‰。

丹青河发源于古丈县默戎，流经坝坪、吉首市丹青镇，于潭溪汇入武水，流域面积369平方公里，干流总长度为74km，干流河床平均坡降2.96‰。吉首市内干流长度22.2km，吉首市境内集雨面积为123km2。

司马河发源于保靖县境内，流经保靖县的冷宅河、马颈坳的隘口、溪马、泪比；太平乡的五龙寨、新华坪、马头；河溪镇的岩排村，在老寨出口处汇入峒河。水系为沅江武水上一级支流，全流域面积为264 km2，干流长度55 km，干流平均坡降为4.0‰。

吉首老城区有文溪河于吉首水文站上游汇入峒河，文溪河流域面积120.0 km2，河长18km，干流平均坡降为13.0‰。

市内沅江及武水大于20km2一级支流河流基本特征见表1.1-3。

表1.1-3  吉首市主要河流特征值统计表

| 河流名称 | 流域面积 (km2) | 河流长度 (km) | 河流坡降 (‰) | 河源 | 吉首市内集 雨面积(km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 武水 (峒河） | 3574 | 145 | 2.14 | 花垣县老人山 | 908 |
| 沱江 | 981 | 131 | 2.78 | 凤凰县腊尔山 | 245.3 |
| 万溶江 | 488 | 59 | 4.61 | 凤凰县长古坪 | 146.4 |
| 丹青河 | 369 | 74 | 2.96 | 古丈县四方坪 | 123 |
| 司马河 | 264 | 55 | 3 | 保靖县境内 | 237.6 |
| 龙舞河 | 124 | 19 | 13 | 吉首市己略乡 | 124 |
| 文溪河 | 120 | 18 | 13 | 吉首县己略乡 | 120 |
| 恰比河 | 86.2 | 33 | 9.5 | 保靖县吕洞山 | 64.7 |
| 两岔溪 | 85.4 | 23 | 9.9 | 吉首市丹青镇 | 68.3 |
| 湾溪河 | 81.0 | 24 | 11 | 凤凰比多 | 72 |
| 岷杭冲河 | 56.8 | 16 | 7.7 | 吉首市罗神寨 | 56.8 |
| 新寨河 | 51.2 | 13 | 34.8 | 花垣县排料乡 | 36 |
| 新溪河 | 21.4 | 13 | 25.3 | 吉首市矮寨镇 | 21.4 |

（5）、地质条件

吉首市境内出露地层有元古界震旦系、古生界寒武系、奥陶系、中生界的白垩系及新生界的第四系，寒武系和白垩系分布最广，震旦系和奥陶系仅有小面积出露。市区主要为剥蚀构造地貌和溶蚀构造地貌两大类型。剥蚀构造地貌包括砂页岩中低山、红层低山；溶蚀构造地貌分为中低山峰丛峡谷、低山溶丘洼地。

（6）、水质状况

武水流域上设有河溪水质断面，该水质断面是河溪水文站基本断面。断面所代表河段水质为II类水，达到水功能区划要求。

（7）、自然资源

吉首市境内主要有灰岩、板岩、页岩、紫色砂岩、紫色页岩、黄砂岩、冰积砾岩、磷块岩等。市境内土壤可分为7大类、14个亚类、50个土属、132个土种，其中以紫色土居多，占总面积的43.42%，通气性能良好，土质贫瘠，易流失，不利与水土保持。土壤酸碱度适中，有利于各种农作物的生长。

吉首市自然资源丰富，全市森林覆盖率高达68.5%，生态价值极高，开发潜力巨大。生物种类多样，吉首市共有野生脊椎动物256种，水生脊椎动物33种（鱼类有4目11科）和陆生脊椎动物223种（两栖类18种，爬行类27种，鸟类89种，兽类33种）。共有维管束植物1314种，隶属155科565属，其中蕨类植物有28科，51属，117种；裸子植物有5科，8属9种；被子植物有122科，506属，1188种。木本植物有476种，草本植物有692种，藤本植物有145种。矿产资源丰富，已发现的矿藏有26个矿种，即水泥灰岩、水泥粘土、建筑材料用灰岩、白云岩、大理石、石煤、钒、含钾页岩、汞、重晶石、磷、矿泉水、铅、锌、钨、镍、钴、金、银、铷、煤、石墨、方解石、黄铁矿、陶土和岩肥，其中前12种为主要矿种，水泥灰岩、白云岩、大理石、钒、磷和含钾页岩为优势矿种。全市探明矿床地117处，其中保有储量达中型矿床2处，即双塘镇周家寨水泥灰岩矿床和建筑材料用灰岩矿床；大型远景矿床2处，即社塘坡乡三岔坪村和双塘镇双塘村含钾页岩矿床；小型远景矿床6处；矿点14处。

### 1.1.2 社会经济概况

吉首市现辖镇溪街道、峒河街道、乾州街道、吉凤街道、双塘街道、石家冲街道、马颈坳镇、河溪镇、矮寨镇、丹青镇、太平镇、己略乡等12个街道办事处(乡镇)，110个村委会，40个社区居委会，993个村（居）民小组。到2018年末，全市总人口31.16万人，常住人口35.82万人，其中城镇人口26.53万人，主要居住 有土家、苗、瑶、回、满、白、蒙古、壮、侗等少数民族。

吉首市交通优势十分明显，是国家规划的全国18个高速公路枢纽城市之一，已形成由铁路、公路、水路等3种运输方式构成的立体交通运输网络，年客运总量13200万人次，货运总量82888万吨。周边有半小时车程的铜仁、凤凰机场、1时车程的张家界荷花机场、2小时车程的常德桃花机场和2小时车程的怀化芷江机场。境内已通公路1228公里，其中：高速公路40公里、国省干线135公里，市乡道297公里，村道756公里。市辖乡镇100%通水泥路，行政村通公路率为100%。基本形成以常吉、吉茶高速、209、319国道及229省道为主干、以城市为中心，向相邻市市和农村辐射的公路运输网络。

吉首市水能资源丰富，电力以小水电为主，目前已实现村村通电。

吉首市市域中小河流水能资源理论蕴藏量61460万kW·h、技术可开发量49288万kW·h。目前吉首市已建水电站15座，总装机容量为19.495MW，年发电量6679.7万kW·h。水能资源开发利用率为10.87%。吉首市水能资源分布不均衡，主要分布在武水、沱江、万溶江、司马河、丹青河等河流。

2018年吉首市生产总值167.62亿元，其中，第一产业值7.16亿元，第二产业48.41亿元，第三产业112.06亿元，一、二、三产业对GDP增长的贡献率分别为3.5%、11.8%、9.8%。人均国内生产总值4.75万元，第三产业仍居全市经济主导地位。全市完成财政总收入15.09亿元，地方财政总支出达38.66亿元。

吉首市工业基础较好，全市初步形成了化工、冶金、电力、轻工机械、食品等门类齐全的工业格局，主要产品有电解金属锰、黄磷、高级耐火材料，铝锭，产品畅销国内外市场。

吉首市是一个以农业为主的市，其中农业结构是以种植业为主，兼顾林、牧、副、渔业，种植业中又以粮食生产为主，经济作物次之。粮食作物主要为水稻、玉米、红薯、马铃薯、大豆等，经济作物主要为油菜、西瓜、烟叶等。水果主要为柑桔。全市土地总面积1078.33km2，其中林地面积74236.72公顷，耕地面积10830公顷。2018年全市粮食播种面积8885公顷，粮食总产量48364吨，其中稻谷播种面积5717公顷，总产量为36100吨、玉米播种面积1405公顷，产量6220吨；豆类播种面积580公顷，总产量1016吨；薯类播种面积1170公顷，总产量4995吨；油料播种面积4548公顷，产量6622吨、烟叶产量530吨、药材产量4770吨，瓜果产量136163吨，大牲畜1.36万头，水产品产量2860吨。

根据2018年统计数据，全市社会经济基本情况见表1.2-1。

表1.2-1  湖南省吉首市社会经济基本情况表

| 吉首市 | 国土面积(km2) |  | 人口 (万人) |  | 耕地 | 行政村(个) | 地区国内生产总值(GDP) |  |  |  | 工业增 加值(万元) | 财政收入(万元) | 粮食产量(万吨) | 大牲畜(万头) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总面积 (km2) | 其中： 平原(km2) | 总数(万人) | 其中：农村人口(万 人) | 面积(万亩) |  | 总产值 (万元) | 第一产业比例(%) | 第二产业比例(%) | 第三产业比例(%) |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1078.33 | 27.90 | 30.46 | 7.58 | 17.65 | 138 | 1042459 | 5.3 | 33 | 61.7 | 279379 | 82153 | 4.78 | 11.0 |  |

经统计分析，在未来相当长一段时期内，吉首市农业用水占总用水的主要部分，农业用水高峰季节对应7-9月高温少雨，河道来水量少，河道来水与农业用水季节性的不均匀所产生的冲突影响农业用水安全，严重制约农业的发展。同时，随着社会经济的发展，工业用水和生活用水量将逐渐增加，社会进步对水资源和水利工程条件提出更高的要求，水利行业在社会经济发展中的重要地位将更为凸显。

## 1.2、主要成就

新中国成立后，在党中央、国务院的正确的领导下，在上级有关部门的大力支持下，吉首市各级党委、政府高度重视，团结和带领全市人民开展了大规模的水利建设。经过70年的水利建设，水利建设取得了巨大成就，在全市经济发展中，特别是在防洪减灾和水资源利用中作出了巨大的贡献。主要表现在：

(1)、防洪减灾体系初步建成

吉首市历年洪涝灾害频繁而严重。新中国成立以来，为了兴水利，除水害，我市历届政府都十分重视水利工作，团结和带领全市人民开展了大规模的水利建设，已建成中型水库2座，小I型水库17座，小II型水库24座，骨干山塘244口，总库容达13461.52万m3。完成堤防新建26.824km，河道清淤16.763km，水保治理面积166km2。在“十二五”和“十三五”期间我市共完成29座中小型水库的除险加固工作；建成16个乡镇的降雨自动测报系统；自动雨量站25个，遥测水位站1个，水位雨量一体站4个，简易雨量站46个；预警系统完成广播主站17个，独立分站10个，分站51个；建成了防汛会商视屏系统。这些工程的建设，使我市由堤防、水库、河道整治、防汛信息系统等工程措施和非工程措施组成的综合防洪减灾体系得到进一部的完善，全市总体防洪能力大大提高，为经济、社会和环境的协调发展提供了较好的安全保障。

(2)、水资源综合利用取得较大成就

经过五十多年的水利建设，我市灌溉和供水、水电等事业有了较大发展，对我市经济建设和社会发展提供了良好的支撑。截止2013年底，我市已建成中小型水库43座、山塘3554口、筑溪坝560道、电灌站27处，P=50%频率引、蓄、提总供水量1.22亿m3。

(3)、水土保持和生态环境建设取得初步成效

我市自1998年以来，以小流域为单位，先后治理了周家寨、岷抗冲等小流域，累计治理面积12.3km2，“十二五”期间完成峡洞河小流域治理面积2.7km2。营造水土保持林400多亩，封禁治理3780亩。生态效益、经济效益和社会效益都十分显著，有力促进了全市经济的发展。

(4)、水利保障体系建设得到加强

在全面实施国家、省及州有关水法律法规的基础上，我市加强了水文、通讯预警、科技教育、人才培训与人力资源开发等基础和前期工作；水利管理进一步增强，加强了依法治水、管水力度，全面推行了项目法人制、招标投标制、建设监理制、合同管理制；完成了全市水利体制改革工作，积极探索适应市场经济体制和全面建设小康社会的新的水利管理体制， 水利市场进一步规范，水利投融资体制改革和实践取得新成果，多元化、多渠道、多层次的 水利投资体系初步形成，进一步拓宽了投融资渠道，水资源统一管理工作得到加强。

表1.2-2  湖南省吉首市现有水利工程基本情况表

| 乡(镇) 行政区 | 水利基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 蓄水工程 |  |  |  |  |  |  | 提水工程 |  |  |
|  | 水库工程 |  |  |  |  |  | 水利工程蓄水能力 (万m3) | 数量(处) | 装机容量(万kW) | 提水 能力 (万m3) |
|  | 中型 |  |  | 小型 |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 (座) | 总库容 (万m3) | 兴利库容(万m3) | 数量 (座) | 总库容 (万m3) | 兴利库容(万m3) |  |  |  |  |
| 乾州街道 | 1 | 1100 | 950 | 6 | 1002.52 | 973.32 | 2885.0 | 8 | 155 | 0.048 |
| 镇溪街道 |  |  |  | 3 | 186.28 | 168.2 | 252.3 | 3 | 60 | 0.018 |
| 峒河街道 |  |  |  | 5 | 288.11 | 265.7 | 398.6 | 2 | 40 | 0.008 |
| 石家冲街道 |  |  |  | 4 | 958.1 | 859.6 | 1289.4 | 4 | 80 | 0.024 |
| 吉凤街道 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 90 | 0.03 |
| 双塘街道 |  |  |  | 4 | 265.2 | 253.6 | 380.4 | 7 | 125 | 0.042 |
| 河溪镇 | 1 | 4566 | 2148 | 3 | 179.5 | 122.8 | 3406.2 | 7 | 160 | 0.042 |
| 矮寨镇 |  |  |  | 3 | 411.07 | 388 | 582.0 | 6 | 120 | 0.036 |
| 太平镇 |  |  |  | 2 | 194.22 | 179.1 | 268.7 | 9 | 180 | 0.054 |
| 马颈坳镇 |  |  |  | 5 | 613.96 | 528.5 | 792.8 | 14 | 257 | 0.084 |
| 丹青镇 |  |  |  | 6 | 432.19 | 398.6 | 597.9 | 14 | 240 | 0.084 |
| 己略乡 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 80 | 0.024 |
| 合计 | 2 | 5666 | 3098 | 41 | 4531.15 | 4137.42 | 10853.1 | 83 | 1587 | 0.494 |

### 1.2.1“十三五”期间取得的主要成绩

#### 1.2.1.1水利情况

2015年2月至2019年12月投资7321万元完成东风等44座水库除险加固任务，实现投资6831万元；张排等7座水库正在紧张建设之中。通过除险加固后的水库大坝，不但提高了防洪能力，解除水患之忧，而且灌溉、养鱼、发电等综合效益得以充分发挥，成为百姓致富之库。

在防洪工程建设中，中小河流治理了万溶江防洪工程、峒河重要支流治理工程等项目，完成综合治理长度30.99km，完成投资4477万元。

在防灾减灾工程体系建设同时，注重非工程措施建设，2015年建成市级山洪灾害监测预警系统建设。在加强山洪灾害防治非工程措施建设方面，积极做了各种防灾减灾措施的有益探索，全面落实防汛行政首长负责制，层层签订责任书，制定完善地质灾害、山洪灾害防御预案、城区防洪预案、小型水库工程度汛方案和中型水库防洪抢险应急预案，发放避灾明白卡，组建防汛抢险队，完善信息预警机制，形成了市、乡、村三级防汛抢险网络，确保了人民群众生命财产安全。

2015年以来，国家加大农村饮水安全工程建设投资力度，并提出了当年投资、当年实施、当年投入运行的更高要求，我市从严要求，严格执行项目法人制､招投标制､质量监督制､合同管理制，严把设计关、材料关、质量关和验收关，确保各项工程按期保质完工。到目前为止累计新建农村饮水安全工程74处，解决19.8万人饮水不安全问题，完成投资8977.3万元，2015年计划投资1830.71余万元解决4.03万人饮水不安全问题，如今，我市农村安全饮水状况已大为改观，全市53.99万人已有33.63万人达到安全饮水标准。

五十多年来，我市先后兴修了一大批水利工程，现已建成中型水库2座，小I型水库17座，小II型水库24座，骨干山塘244口，固定河坝723座，机电排灌站769台（处），水轮泵站12处28台，节水灌溉示范项目3处及相应的灌区渠系配套工程，总蓄引提水量达3.2亿m3，有效灌溉面积达9.56万亩，为我市的经济发展，奠定了坚实基础。2013年大旱后，县委县政府加大了对“五小”水利建设的投入，其中2013年已完成投资5387万元，其中新建小水窖1226口，小水池285口，整治小塘坝51口，河坝44处，小泵站1处，渠道184.8km；2014年度计划完成投资10056万元，其中新建小水窖477口、小水池306口，整治小塘坝41口、小溪坝38处，渠道164km。

#### 1.2.1.2农村水电

“十四五”前我市农村水电站仅有12处22台，装机容量0.5335万千瓦，2015年末，全市已建成农村水电站36座，总装机容量5.609万千瓦，年均发电量1.79亿千瓦时，其中高家坝水电站装机2万千瓦，年均发电量4490万千瓦时，总投资2.27亿元。

我市高度重视农村水电的开发，在上级政府和主管部门的领导下，通过各部门共同努力，全市水能资源得到有序开发，“十四五”期间，我市共新建电站9座，新增装机2.436万千瓦；改扩建改造11座装机1.6335万千瓦，新增装机0.311万千瓦，农村水电建设总投资3.47亿元，2015年末全市已建成农村水电站45座，总装机容量8.356万千瓦，年均发电量2.51亿千瓦时。其中洞潭水电站装机容量2万千瓦，年均发电量5549万千瓦时，总投资2.68亿元。

#### 1.2.1.3水土保持

2016-2019年我市新一轮国家农业综合开发水土保持项目在乾州街道项目区实施，3年综合治理水土流失面积25.05km2，主要建设内容：坡改梯35.91hm2，水保林197.02hm2，经果林234.41hm2，封禁2028.34hm2；小型水利水保工程78处。完成投资690万元，实现效益年增加蓄水350.28万m3，年减少土壤侵蚀6.32万t。 2011-2014年石漠化治理工程由发改局牵头，会同相关部门共同实施，完成水土保持投资295.18万元。水土保持治理惠及乾州、太坪、马颈坳等4个乡（镇）64个行政村5.5万人。与此同时，不断探索水保新机制，把流域治理与生态建设相结合，把生态绿化与改善生态环境相结合，把水保治理与建设秀美家园，促进人居和谐，建设社会主义新农村相结合，使水保工程成为促进县域经济发展的生态工程和老百姓致富工程。此外，不断强化水土保持监督管理，2011-2014年累计审批水土保持方案52个，征收水土保持规费114.8万元，验收水土保持设施38个，查处水土保持违法案件4起，水土保持监督执法工作取得显著成效。

#### 1.2.1.4水资源管理

全市共开展3个水源地保护与修复工程，其中1个水源地保护工程设在水库，2个工程位于河流。河流水源地保护工程主要通过对水源地河道进行综合整治，河岸进行岸坡护理、对支流进行河道疏通、在河岸栽种防护林等措施，使水环境得到保护。水库水源地保护主要通过对库区进行污染综合整治，对库区进行清淤，对河岸进行保护，在水土流失较为严重的地方栽植树木，减少泥石流等自然灾害对水质的影响。并在各水源保护地建立水质监测点，实时监测供水水源水质，保障供水水质安全。全市水资源总量为8.63亿m3，供水总量11083万m3（农业灌溉5503万m3，林牧渔214万m3，城镇公共977万m3，居民生淝1283万m3，生态环境540万m3，万元GDP68万元/m3，工业增加值74万元/m3。重点水源地保护总投资15800.65万元，十三五规划完成投资7900.325万元，详见下表：

重点饮用水水源地保护工程十三五规划完成情况表

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规划及内容 | 规划投资(万元) | 完成投 资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  | 15800.65 | 7900.325 |
| 1 | 武水吉首狮子庵饮用水源区 | 新建 | 隔离防护工程、宣传警示工程、禽畜养殖控制、面源污染控制及河湖滨带生态修复工程。 | 4850.65 |  |
| 2 | 万溶江凤凰至吉首保留区 | 新建 | 隔离防护工程、宣传警示工程、禽畜养殖控制、面源污染控制及河。 | 2650.00 |  |
| 3 | 湘西自治州吉首黄跃水源地 | 新建 | 隔离防护工程、宣传警示工程、面源污染控制、畜禽养殖搬迁。 | 8300.00 |  |

水源保护工程：吉首市河溪水库内源生态清淤工程、实施围网养殖清理工程；底泥清淤200万m3；网箱3723箱；吉首市重要集镇排污口规范化建设、排污口改造工程、排污口深度处理措施，总投资13116.00万元，十三五规划完成投资6558.00万元，详见下表：

水资源保护工程十三五规划完成情况表

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规划及内容 | 规划投 资(万元) | 完成投 资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  | 13116.00 | 6558.00 |
| 1 | 吉首市河溪水库内源污染项目 | 新建 | 湖泊生态清淤工程、实施围网养殖清理工程；底泥清淤200万m3；网箱3723箱 |  |  |
| 2 | 武水矮寨-河溪河段面源污染治理 | 新建 | 农业污染控制和固废处理 |  |  |
| 3 | 吉首市重要集镇排污口设置 |  | 排污口规范化建设、排污口改造工程、排污口深度处理措施 |  |  |

### 1.2.2“十三五”期间存在的主要问题

过来，我市水利建设虽然取得了快速发展，但随着人口的不断增加，经济快速发展，农业现代化和城市化进程加快，以及气候变化等因素影响，水利面临的形势仍然十分严峻，存在的主要问题是：

（1）、洪涝灾害严重，防洪标准低。由于历史等方面原因，我市水库、山塘建设标准低，防洪标准低，年久失修，病险安全隐患多，过来，虽然对部分病险水库、山塘进行了治理，但还没有完全消除隐患。目前，全市还有病险水库58座、病险骨干山塘254口、病险一般山塘481口，一加之我市位于湘西暴雨中心，历年来洪涝灾害频繁发生，经济损失十分惨重。而且我市城镇和农田防洪标准低，部分乡镇基本没有防洪设施，严重危及人民群众生命财产安全。

（2）、干旱缺水严重，水资源供需矛盾突出。我市地处岩溶干旱区，降雨时空分布不均，农业生产需水旺季，往往干旱少雨，加之我市的农业种植结构不尽合理和进行了适当调整，需水季节集中，加剧了水资源的供需矛盾。现有提灌设施老化失修严重，提灌泵站、渠道、塘坝等损坏率高，灌区水平均利用系数不到0.4，致使工程蓄水能力和灌溉能力得不到充分发挥，削弱了水利工程的抗旱能力，适合山区农业生产需要的小山塘、小溪坝、小水窖等小型水利工程数量少，分布不均，难以满足群众生产生活需要，一旦遇上较大的旱情，一些地方人畜饮水困难。由于受资金投入等限制，目前，全市仍有10余万农村人口存在饮水不安全问题。

（3）、水生态环境恶化，治理力度不够。我市水土流失严重，全市国土地面积3810km2，现有水土流失面积1507km2，占土地总面积的39.6%。年侵蚀总量869.1万t，侵蚀模数2282t/km2年，水土流失除严重影响土地资源的可持续利用外，还严重引起水库的淤积、河床抬高，破坏了生态环境，加剧了水旱灾害。长期以来我市绝大多数城镇工业及生活废水均是直接排入江河。水质污染不仅降低水资源的利用率，加剧水资源的紧缺程度，还影响人们的身体健康和生活水平的提高。

(4)、水利投入不足，工程建设机制不完善。目前，县政府加大了水利建设的投入，但仍满足不了当前水利建设需。特别是由于地方财政困难，能用于水利建设的资金十分有限，水利融资平台还不够完善，将民间资本用于水利建设的还有进一步完成，重建轻管的弊端仍然存在，水利体制机制还需进一步完善。

## 1.3 面临形势

### 1.3.1发展机遇

吉首市地处湖南西部，地处武陵山北南部，水资源较为丰富，但水安全保障工程基础薄弱，农村人饮供水保障不完善，山洪灾害防御能力差，区域发展与水生态保护矛盾突出，市区水资源时空分布不均。在决胜全面建成小康社会的关键时刻，水安全战略面临新需求和新挑战。要解决这些问题，需要研究分析吉首市在水资源、水生态、水环境、水灾害和水管理方面存在的问题，按照习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，从战略高度对所有“水”问题进行统筹谋划，综合施策，坚持节水优先，统筹优化调配水资源，构筑水安全战略基础网络，强化水旱灾害防御，加强水生态保护，创新现代水管理手段，利用好吉首丰富的水资源，将制约转化为发展的动力。

### 1.3.2严峻挑战

即将进入的“十四五”时期，即是我市加快推进转型发展，全面建设小康社会的关键时期，也是大力推进民生水利，形成较为完善的水利基础设施体系的重要时期，同时也是全面深化水利改革、加强水利管理的攻坚时期。只有立足发展大局，正确分析把握新阶段我市所面临的新形势，科学编制水利发展“十四五”规划，才能加快推进传统水利向现代水利、可持续发展水利转变，为加快推进我市经济产业结构转型发展，建成小康社会提供有力的水利支撑和保障。

- 水利建设任务更加繁重。目前，我区水利基础设施仍然滞后，要继续解决人民群众最关心、要求最迫切的民生水利需求，加快水利建设的步伐，以满足我区经济社会发展的需求，仍然是今后一段时期的首要任务。

- 水利管理任务更加突出。随着水资源开发利用的利益主体日益多元化，不同群众的利益关系日益复杂，水利管理的对象、范围和方式发生了深刻变化。水利部提出要全面实施最严格的水资源管理制度，促进水资源的合理开发、综合治理、优化配置、全面节约、有效保护和科学管理，保证水资源可持续利用，同时，还需加强水利工程建设管理和运行管理。

- 对水利功能的需求更加多样。在传统水利向现代水利、可持续发展水利的转变过程中，水利工程不断拓展，效用不断延伸，内涵不断丰富。水利不但要促进经济平稳较快增长，还要促进经济发展方式的转变；不但要强化对经济发展的支撑作用，还要强化对社会建设的保障作用；不但要满足经济社会发展的需要，还要满足生态文明建设的需求。

- 水利改革更加艰巨。随着水利改革不断深入，会越来越触及深层次的矛盾和问题，改革攻坚的难度越来越大。突破水利发展的体制机制和制度障碍，仍然是我区面临的重大挑战。

# 2 总体思路

## 2.1 指导思想

以科学发展观为指导，深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕省委、省政府全面建成小康社会总体部署，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”，实现治水思路转变，把夯实农村水利、拓展城市水利、注重生态水利作为总要求，将加强水利建设、严格水利管理、深化水利改革作为总任务，以市域为单元，以构建水利保障体系为核心，加强水利基础设施建设，加强水利改革和管理，破除制约区域水利发展的机制体制障碍，增强水旱灾害综合防御能力、水资源合理配置和高效利用能力、水土资源保护和河湖健康保障能力以及水利社会管理和公共服务能力，构建科学、合理、系统的基层水利规划体系，为全市经济社会可持续发展提供防洪安全、供水安全、水生态安全保障。

根据州委州政府总的规划定位，吉首市规划打造“吉首城市经济圈” ，精心建设“凤凰-吉首-花垣”城市带，体现“先行先试”建设理念。围绕“生态立市、工业强市、旅游兴市”及打造“武陵山区区域经济中心、商贸物流中心、民族民俗文化展示中心、旅游集散中心、教育医疗服务中心”五大中心建设的发展思路和定位，为“树立大通道、大旅游、大市场、大生态”服务理念，坚持“山区特点、民族特色、时代特征”，全面加强城乡统筹，引领全州新型城镇化进程。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，按照“水利工程补短板、水利行业强监管”的工作总基调，围绕治水矛盾变化的新要求，准确把握当前水利改革发展所处的阶段定位，转变治水思路和方式，以全新的理念和视角，立足要点，突出亮点，提出既符合长远目标要求、又能在未来一个时期推进实施的水利改革发展思路和重大举措。

## 2.2 基本原则

（1）、坚持以人为本，保障民生。牢固树立以人民为中心的发展思想，把人民对美好的生活的向往作为出发点和落脚点，加快解决民众最关心最直接最现实的防洪、饮水、用水、生态等问题，提升水安全保障均等化水平，不断增强人民群众的安全感、获得感、幸福感。

（2）、节水优先、高效利用

把节水作为解决我市局部水资源短缺问题的重要优先举措，因地制宜的把节水贯穿于经济社会发展全过程和各领域，推动节水方式由粗放向节约集约转变，形成节水型生产生活方式，不断提高用水效率与效益。

（3）、空间均衡、量水而行

坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，尊重自然、顺应自然、保护自然，把水资源作业先导性、控制性和约束性要素，以水定需、量水而行、因水制宜，约束和规划各类水事行为，促进人口经济与水资源水生态水环境能力相均衡，扒动高质量发展。

（4）、系统治理、综合施策

树立山水林田湖草是一个生命共同体的系统思想，以流域为单元，统筹上下游、左右岸、城市乡村，加强综合治理和生态保护与修复，彰显河湖人文历史，提升河岸景观水平，建设水清河畅、岸绿景美、江河安澜的美好家园。

（5）、两手发力、全民参与

调度全社会力量，形成政府主导，社会协同治水兴水合力。充分发挥公共财政的基础保障和引导作用，推动水资产、水权、水价、水市场等水产业培育，建立权利平等、机会平等、规则平等的投资环境和合理的投资收益机制，鼓励和引导社会参与水安全保障的建设和运营。

（6）、强化管理、改革创新

依法加强涉水生态空间与水生态环境的监管和保护，强化水资源约束与调控，有效协调涉水利益，规范涉水行为，通过思路创新、制度创新、科技创新，构建系统完备、科学规范、运行高效的水治理制度体系。

（7）、预防为主风险管控

强化底线思维，增强忧患意识，从注重事后鼾向风险防控转变，从减少灾害损失向降低安全风险转变，建立水安全风险监控预警机制，有效应对自然风险和人为风险、内部风险和外部风险。

（8）、部门协同，分级负责

强调涉水统筹、部门协同、分级负责的方式系统推进水安全保障实施落地。协调水利、发改、财政、自然资源、生态环境、农业农村、应急管理等部门形成工作合力，共同做好水安全保障工作。

## 2.3 主要目标

到2025年，防汛抗旱减灾能力全面提升，城乡饮水安全保障程度明显增强，水资源利用效率和效益显著提高，重点河湖水生态环境有效改善，水利工程补短板工作取得长足进展，涉水事务智慧监管服务能力大幅增强，全省水安全保障能力显著提升，基本建成与经济社会发展和生态文明建设要求相适应的水安全保障体系。

### 2.3.1 防洪安全保障目标

防洪安全立足“消隐患、补弱项”，江河湖泊防洪减灾体系进一步完善，重点城市和重点涝区防洪排涝能力明显提升，加快消除现有病险水库安全隐患，山洪灾害防治能力显著加强。全市江河堤防达标率达到60%，城市防洪堤防工程达标率100%，五级以上乡村防洪堤防工程达标率50%。

### 2.3.2 饮水安全保障目标

饮水安全立足“供好水、缩差距”，优质水源提供居民生活饮用水的能力得到有效发挥，水源地保护力度进一步加大，城乡供水一体化覆盖率显著提升，基本建设吉首市城乡供水一体化管网。新增供水能力10亿立方米，农村自来水普及率达到90%，农村规模化工程服务人口比例55%。

### 2.3.3 用水安全保障目标

用水安全立足“推节水、构骨干”，节水型社会建设加快推进，供水保障能力和水资源调济互补能力逐步提升，灌区现代化水平显著提高，农田水利基础设施条件有效改善。全市用水总量控制在355亿立方米以内，万元GDP用水量下降15%，万元工业增加值用水量降低至45立方米，农田灌溉水有效利用系数达到0.57。

### 2.3.4河湖生态安全保障目标

河湖生态安全立足“抓保护、促修复”，涉水空间管控制度基本建立，水土流失得到有效治理，重点河湖生态水量得到有效保障，水环境状况明显改善。水土保持率86.5%，河湖重要断面生态流量满足程度达到90%，重要河湖水域岸线监管率80%。

吉首市“十四五”水安全保障规划指标，详见附件2。

## 2.4 总体布局

根据吉首市实际，分步实施市水安全战略，坚持节水优先，坚持综合治理、系统治理、源头治理，重点突出全域配置优质饮用水源，逐步构建四大水安全格局，加快形成“吉首水网”。通过工程措施，强化水资源管控，保障水资源供给，提高水旱灾害防御能力，加强水生态与水环境保护、提升水治理能力水平，水安全保障的风险防范化解能力显著增强，基本实现洪旱无虞、饮水放心、城乡一体、用水便捷、资源节约、环境友好、亲水宜居，基本建成与经济社会发展相适应的水安全保障体系。

### (1)防洪安全布局

加强城市防洪建设，城区防洪标准达到20-50年一遇，加强防洪工程等民生水利工程建设，进一步完善防洪体系，重点实施大兴寨水库、峡洞河水库、黄土同水库等大中型水库工程，49座中小型水库及244口山塘除险加固工程建设；

### (2)饮水安全布局

在加强大兴寨、峡洞河、楠木溪、岩板潭、黄土同等骨干水源工程建设和继续抓好灌区续建配套建设的同时，大力兴建各类小型、微型水利水电工程，生活、生产、生态刚性需水的供给保障能力显著提高，城乡供水基本一体，市区及重点乡镇基本能喝到优质的水库水，全市水资源的时空调济能力逐步完善，抵御季节干旱和极端气候变化的能力显著提高，农田水利基础设施条件进一步改善，灌区现代化水平显著提高。

### (3)用水安全布局

以峒河水系的干支流为骨干，蓄引提相结合，围绕吉首市“五个中心”建设，解决州府新城、乾州新区、老城区、高铁新城及周边乡镇经济圈的用水需求，重点实施以大兴寨水库为龙头，黄石洞、黄土同、峡洞河、楠木溪、鲫鱼、岩板潭水库为骨干，城乡用水管网一体建设，统一调配水资源的配置，促进水资源集约高效利用，保障用水安全。

### (4)河湖生态安全布局

深入推进水生态文明建设，加强河湖生态空间管控，结合吉首市文化旅游规划项目（德夯中黄庄稼核心区户外运动旅游基地、矮寨奇观文旅休闲综合开发项目、峒河谷生态产业特色小镇项目、吉首市旅游慢行体系建设、八仙湖景区开发、恰比河文化旅游综合开发项目），打造湘西最美岸线（峒河大兴寨至泸溪界、司马河隘口至峒河口、丹青河清明至和平、恰比河夯沙至狮子庵、湾溪河黄石洞至捧捧坳、万溶江磨沟滩至峒河口、沱江凤凰界至河溪水库、龙舞河结联至峒河口），重点实施水源涵养区生态保护与修复、水土流失综合治理、重点河湖生态保护和综合治理、农村水系综合整治等工程，推进水生态环境修复，维护河湖健康。江河湖泊水功能区和饮用水水源地水质全面达标，实现人民群众“看得见山，望得见水，记得住乡愁”的美好向往。

# 3 水安全保障重点任务

落实湖南省水安全战略，着力补齐水利工程短板，建设战略性和网络型水利基础设施，加快完善防洪、饮水、用水、河湖生态四大体系，全面提升水安全保障能力。

## 3.1  全面节水

坚持节水优先，将强化水资源管理贯彻治水全过程，实施总量强度双控，开展全行业节水，健全节水体制机制，全面建成节水型社会。

### 3.1.1实施总量强度双控

严格实行全市用水总量和强度控制，强化指标刚性约束。严格用水全过程管理，完善规划和建设项目节水评价与水资源论证制度，严格实行取水许可制度，加强对重点用水户的监督管理，全面开展全市节水型社会达标建设。强化节水监督考核，逐步建立节水目标责任制，实行最严格水资源管理制度考核。

### 3.1.2开展重点领域节水

强化农业节水增效，加快中小型灌区续建配套和现代化改造，分区域规模化推进田间工程节水改造，加快村镇生活供水设施及配套管网建设与改造。推进工业节水减排，推广高效节水工艺和技术，加强湘西经开区、吉首市经开区、马颈坳园区、河溪园区的用水评估。加强城镇节水降损，深入开展公共领域节水，推进节水型公共单位建设，严控高耗水服务业用水。在缺水地区加强非常规水利用，推动非常规水纳入水资源统一配置。

### 3.1.3健全节水体制机制

推进水权水市场改革，推进水资源使用权确权，探索多种形式的水权交易。创新节水服务模式，引导和推动合同节水管理。加强用水计量统计，提高农业灌溉、工业和市政用水计量率，建立节水统计调查和基层用水统计管理制度。强化节水监督管理，严格实行计划用水监督管理，实行用水报告制度，建立重点监控用水单位名录。

## 3.2防洪安全

贯彻“两个坚持、三个转变”的防灾减灾新理念，围绕“三河一江”的防洪格局，消除防洪安全隐患，强化短板弱项建设，促进防洪工程提档升级，保障人民群众生命财产安全和经济社会健康稳定。

### (1)消除防洪工程安全隐患

坚持以防为主，开展河湖堤防、水库、水闸等工程设施隐患排查和安全鉴定。进一步加大投入力度加快推进水库、水闸除险加固，对全市黄石洞水库、河溪水库、团结、跃进等40座水库244口骨干山塘进行除险加固，维修养护，确保水库山塘安全运行。

### (2)加快城市防洪排涝建设

加快实施吉首市城区堤防提标达标工程，推进老城区峒河、文溪河左右岸保护圈，乾州新区岷杭冲河左右岸保护圈，州府新城区湾溪河左右岸保护圈建设；对城区五里牌段、烟草公司段、乾州农贸市场段易涝区，通过新开、拓宽和清淤河道，拆除阻水建（构）筑物，新建、改扩建水闸等措施提高排涝标准。

### (3)推进防洪控制性枢纽建设

发挥流域控制性工程在江河流域防洪体系中的重要性，结合流域综合规划，因地制宜新扩建我市流域控制性枢纽工程，提高洪水调控能力。加快推进大兴寨、黄土同、峡洞河、楠木溪、岩板潭、鲫鱼等大中型水库工程建设。

### (4)重要支流治理

加快实施峒河流域重要河段防洪治理，涉及矮寨镇、石家冲街道、峒河街道、河溪镇。新建防洪堤防3.77km，岸坡治理5.108km，新建涵闸1座，交通闸1座。

### (5)中小河流治理

万溶江河道治理工程（治理30km）、司马河河道治理工程（治理30km）、丹青河河道治理工程（治理42km）、峒河大兴段治理工程（新建护岸10km，堤防18km，清淤疏浚7km，其他工程3处）等。

### (6)加强山洪灾害防治

洽比河山洪沟治理工程、龙舞河山洪沟治理工程、岷杭冲溪山洪沟治理工程等35条山洪沟治理。

## 3.3饮水安全

以人民群众喝上放心水、优质水为目标，围绕“一城四片多点”饮水格局，加强水源网点建设，推进“城乡供水一体化、区域供水规模化、工程建管专业化”，优水优用，城乡统筹，全面提升城乡供水安全保障能力。

### （1）强化水源地保护

调整优化在用水源、应急备用水源布局，加强饮用水水源地保护和水资源管理，核准集中式饮用水水源地名录。加强水源涵养，开展水源地汇水河流生态治理与保护。

### （2）推进水资源配置工程

以大兴寨水库供水为龙头，以黄土同、黄石洞、峡洞河、楠木溪、岩板潭、鲫鱼、九龙沟、里溪、龙潭冲水库为骨干，乾州水厂、八月湖水厂、矮寨水厂、双塘水厂、马颈坳水厂、河溪水厂为关键节点，建设联库成网，覆盖城区、马颈坳镇、河溪镇、太平镇、已略乡等重点乡镇供水带，为城区及周边乡镇居民提供优质饮用水水源。

### （3）开展供水规模化

丹青镇及马颈坳、太坪、河溪镇等部分暂不具备实施城乡供水一体化条件的地区，依托现有水厂改扩建及配套主干管网或新建规模化供水工程（涉及全市11个乡镇（街道），通过新建、改建、扩建等。新建规模化供水工程2处，新建小型供水工程3处，老旧供水工程和管网更新改造工程149处，总受益人口16.75万人），合理划分供水区域，整合农村分散的、小型供水工程，建设区域跨村跨乡镇的规模化供水工程，并结合雨水集蓄利用工程（涉及全市11个乡镇（街道），集流面利用面积4284万m2，新建水窖18690处，水池8914处，水柜804处），实现农村供水串珠成线、连点成片。

### （4）加快应急备用水源建设

对供水水源单一的重点乡镇，统筹考虑当地现有水源和外调水源，加快建立城区供水多水源配置格局，全市以大兴寨水库作为龙头的供水水源，麻溪水库（扩建）为应急备用水源，结合现有的黄石洞、跃进水库及规划新建的黄土同、九龙沟水库为补充水源，利用现有的八月湖水厂及城市供水管网，加强主干管网互联互通，积极对接城区供水配置系统与马颈坳镇、河溪镇、太平镇、已略乡水厂管网的互通，实现供水水源互为应急备用，有效增强城乡居民的饮水保障和应急能力。并形成大水源、大管网供水系统，逐步建立同网、同质、同服务的城乡供水一体化体系。

### （5）实行工程建管专业化

推行市场化运作模式，采取政府与社会资本合作、委托建设运营等建管新模式，依靠专业水务公司，提升建管专业水平和服务能力。推进“互联网+农村供水”建设，建立“智慧供水网”，实现行业监管动态监控和管理，提升供水精细化、科技化管理水平。

## 3.4用水安全

坚持适水发展，强化过程节水，保障粮食安全，围绕“一城四区四乡镇”为骨干的用水格局，抓紧推进一批重大引调水和重点水源工程建设，开展灌排渠系现代化升级改造，全面提升水资源配置能力和农业灌溉供水保障水平。

### （1）推进重大引调水工程建设

围绕全省、全州发展布局，修订完善水资源综合规划和中长期供求规划，优化全省水资源配置总体方案。按照“确有需要、生态安全、可以持续”的原则，积极推进新建吉首市黄石洞至乾州水厂引调水工程、吉首市峒河至跃进水库引调水工程、麻溪水库至跃进水库引调水工程、峡洞河水库至城区（湘泉酒厂）引调水工程、楠木溪水库至城区（大田湾）引调水工程、岩板潭水库至婀娜（接楠木溪水库至城区管网）引调水工程、鲫鱼水库至丹青引调水工程、引沱入万工程等重大引调水工程建设，促进全市水资源合理配置，全市初步建成供水一张网。

### （2）开展骨干水源工程建设

在西部水源蓄养区加快推进大兴寨、黄土同、麻溪、九龙沟、里溪水库等大中型骨干水源工程建设，提高城区供水保障能力。在北部马颈坳镇、河溪镇、太平镇、丹青镇等地区，建设峡洞河、龙潭冲、楠木溪、岩板潭、鲫鱼水库等中小型水源工程，完善水源网点工程布局，保障区域居民生产生活基本用水需求。

### （3）实施已建灌区现代化改造

围绕乡村振兴战略，按照现代农业建设要求，加快推进全市中型灌区现代化建设与改造，打造节水、生态、智慧、人文四型现代化灌区。积极推进重点中型灌区的续建配套与生态化改造，开展灌区骨干灌排设施提档升级，完善灌溉试验站网和农业灌溉计量设施，逐步实现向现代化灌区转变。

### （4）推进新建灌区工程建设

依托已建、在建、规划的骨干水源工程，新建一批中型灌区，按照灌排设施配套与水源工程同步、田间工程与骨干工程同步、农艺及生物措施与工程措施同步、管理设施与工程设施同步等现代化新型灌区要求，充分发挥灌区工程整体效益，增强粮食产能和农业综合生产能力，保障粮食安全。

主要内容为新建水坝86座，新建山塘19口，新建灌溉泵站10处190kw，改造泵站80座1527kw。渠道防渗衬砌260.1km，山塘防渗加固150座，水坝维修8座，配套改造附建物8处。规划建设高效节水灌溉面积5.76万亩。其中农业万亩精品园3个3万亩，千亩精品园12个1.86万亩。

## 3.5河湖生态安全

推进生态文明建设，紧紧围绕“一水二江四河”（武水、万溶江、沱江、司马河、丹青河、湾溪河、恰比河）格局，加强水源涵养、水土流失综合治理、河湖保护与修复，推进农村水系综合整治，守护好碧水，维护好河湖健康。

### （1）加强水源涵养区生态保护与修复

以武水（峒河）、万溶江支流湾溪河及岷杭冲河的上游源头区为重点地区，加大封育保护治理力度，充分发挥森林生态系统水源涵养效益，增强水源涵养能力。在武水（峒河）、万溶江及河溪、黄石洞、大兴寨、黄土同、楠木溪、九龙沟、跃进、里溪等水库临水陆域，结合岸线绿化、污染防治、水源涵养等需求，建设江河湖岸防护林体系，形成沿江、沿河、环湖清水生态廊道。吉首全市域开展节水型社会达标建设（建设高效节水灌溉管网系统、节水器具推广应用、工业节水工程建设、供水管网改造、再生水回用工程建设）、吉首市峒河（黄跃）饮用水水源地安全保障达标建设（水量达标建设、水质达标建设、安全监控体系建设、管理体系建设等）。

### （2）实施重点河湖水生态保护修复

以吉首市水生态环境建设（武水大兴寨至泸溪界、司马河隘口至峒河口、丹青河清明至和平、恰比河夯沙至狮子庵、湾溪河黄石洞至捧捧坳、万溶江磨沟滩至峒河口、沱江凤凰界至河溪水库、龙舞河结联至峒河口），小龙洞河、新寨河等8条农村河道治理项目为主，联合吉首市全域旅游项目，重点实施水源涵养区生态保护与修复、水土流失综合治理、重点河湖生态保护和综合治理、农村水系综合整治等工程，推进水生态环境修复，维护河湖健康。江河湖泊水功能区和饮用水水源地水质全面达标，实现人民群众“看得见山，望得见水，记得住乡愁”的美好向往。

### （3）推进水土流失综合治理

坚持预防为主，保护优先，强化峒河、湾溪河、岷杭冲等源头区、重要水源地、山洪灾害易发区等地区水土流失防治。加强监督管理，有效管住人为水土流失。将水土流失综合治理与乡村振兴结合，开展司马河、丹青河、龙舞河流域治理，实施生态清洁小流域建设，加强坡耕地、崩岗等综合整治。

### （4）绿色水电工程

河溪水电站、黄石洞水电站、狮子庵水电站等16座水电站安全生产、生态流量、生态监测等。

## 3.6水利管理能力建设。

### （1）山洪灾害监测预警系统

山洪灾害补充调查评价，自动监测站网、监测预警平台、预警设施、群测群防体系、综合保障体系建设；

### （2）基层水利建设

乡水利站、水库管理所建设（11个乡镇水管站和2个中型水库、17个小I型水库管理所的站房建设，主要有新建、改扩建各管理站房面积3200m2、完善各相关设施等）、水利综合执法能力建设（加强市水利局及基层水管站执法队伍，完善硬件装备设施）；

### （3）水利信息化建设

河道保洁监控平台的基础设施及网络平台、OA办公系统。

# 4 重点工程

根据吉首市经济发展的需求，拟在十四五规划中，重点实施工程如下：

（一）防洪安全工程

新建大兴寨水库枢纽工程，吉首市大兴寨水库位于湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市矮寨镇和花垣县补抽乡境境内，沅水支流峒河上游，坝址位于吉首市矮寨镇大兴社区，距矮寨镇约8km，距吉首市城区约26km。坝址以上集水面积392km2 ，多年平均流量12.2m3/s。水库正常蓄水位310m，总库容11149万m3，调节库容8649万m3，防洪库容7377万m3。正常蓄水位时水库面积4.27km2，干流长度14.9km（坝址至大龙洞电站），坝顶高程314.5m，坝顶宽度10m，坝顶长度287.5m，最大坝高68.5m。大兴寨水库工程建设内容包括大坝枢纽工程、灌区工程、移民搬迁安置工程。水库属Ⅱ等大（2）型工程。工程静态总投资400000万元。

通过对水库、山塘除险加固、维修养护等措施，确保重要水库、骨干山塘安全运行。

重点实施峒河文溪河闭合圈、湾溪河闭合圈、岷杭冲闭合圈等城市防洪工程，加大重要支流矮寨镇-石家冲街道-峒河街道-河溪镇段河道治理。提高吉首市城区排涝能力建设。通过新开、拓宽和清淤河道，拆除阻水建（构）筑物，新建、改扩建水闸等措施提高排涝标准，主要地段为城区五里牌段、烟草公司段、乾州农贸市场段等。

（二）饮水安全工程

通过新建、改建、扩建等措施新建规模化供水工程2处，新建小型供水工程3处，老旧供水工程和管网更新改造工程149处，总受益人口16.75万人。并结合小型雨水集蓄工程提高饮水安全保证率。

（三）用水安全工程

新建黄土同、麻溪、九龙沟、红枫、峡洞河、楠木溪、岩板潭、鲫鱼、龙潭冲、里溪等11座水库，用于解决城区及重点乡镇水资源短缺问题，其中大兴寨、黄土同、麻溪、九龙沟、红枫水库为十三五规划项目，峡洞河、楠木溪、岩板潭、鲫鱼、龙潭冲、里溪等6座水库为十四五规划的重点水利工程，这11座水库除九龙沟、麻溪水库、红枫水库可研已批复，大兴寨、黄土同2座可研待批，其余水库均处于规划阶段。

（1）、峡洞河水库位于马颈坳镇毛坪村（北28°25'4.08"，东109°49'46.68"），属沅江三级支流峡洞河，总库容1184万m3，坝高60m，正常水位275m，坝长150m，集雨面积24.5km2，干流长度9.8km，干流坡降34.4‰，占用国土面积74.31公顷。

（2）、楠木溪水库位于河溪镇楠木村（北纬28°11'54.52"，东经109°48'56.52"东），属沅江水二级支流楠木溪，总库容1097万m3，坝高55m，坝长120m，正常水位265m，集雨面积11.4km2，干流长度7.16km，干流坡降34.96‰，占用国土面积53.41公顷。

（3）、鲫鱼水库位于丹青镇吉于村（北纬28°20'54.68"，东经109°55'7.96"），属沅江三级支流两岔河，总库容1197万m3，坝高60m，坝长180m，正常水位240m，集雨面积15.9km2，干流长度8.16.16km，干流坡降19.06‰，占用国土面积67.98公顷。

（4）、岩板潭水库位于太平坪镇干田村岩板潭（北纬 28°19'20.25"，东经109°51'27.14"），属沅江三级支流岩板潭河，总库容1078万m3，坝高50m，正常水位235m，坝长170m，集雨面积38.2km2，干流长度19.7km，干流坡降13.8‰，占用国土面积97.88公顷。

（5）、黄土同水库位于乾州街道办事处强虎村境内，沅江四级支流干溪河上游，坝址距市区约16km。坝址以上集水面积12.3km2 ，总库容1103万m3，坝高54.3m，正常水位335m，占用国土面积51.44公顷。该项目已完成可研编制，待批。

（6）、麻溪水库位于吉首市乾州街道强虎村（东经109°35'49.54"，北纬28°14'31"）。沅水四级支流干溪河流域，总库容650万m3，坝顶高程310.50m，最大坝高53.40m，坝轴长199.0m。工程日供水规模为0.82万m3/d，占用国土面积15.63公顷。该项目已由吉首市发改局以《关于吉首市中小水库建设项目可行性研究报告的批复》（吉发改发[2016]176号）批复。

（7）、九龙沟水库位于乾州街道关候村，属沅江四级支流九龙沟流域，总库容670万m3，坝高41.8m，占用国土面积24.91公顷。该项目已由吉首市发改局以《关于吉首市中小水库建设项目可行性研究报告的批复》（吉发改发[2016]176号）批复。

（8）、红枫水库位于乾州街道三岔坪村，属沅江四支流坨田溪，总库容39.5万m3，坝高24.5m，正常水位233m，坝长98m，集雨面积1.3km2，干流长度1.6km，干流坡降36.5‰，占用国土面积6.21公顷。该项目已由吉首市发改局以《关于吉首市中小水库建设项目可行性研究报告的批复》（吉发改发[2016]176号）批复。

（9）、里溪水库水库位于已略乡龙午村里溪寨（28°23'37.77"北，109°41'9.89"东）属沅江三级支流龙午河，总库容290.83万m3，坝高50m，正常水位350m，坝长140m，集雨面积3.1km2，外引1.8km2，引洪隧洞长1.4km，干流长度2.2km，干流坡降245‰，占用国土面积23.27公顷。

（10）、龙潭冲水库位于马颈坳村着落村炎家桥（北纬28°23'43.85"，东经109°50'15.11"），属沅江三级支流龙潭冲河，总库容238万m3，坝高45m，坝长110m，正常水位250m，集雨面积7.5km2，干流长度7.5km，干流坡降50.2‰。，占用国土面积19.62公顷。

新建吉首市黄石洞至乾州水厂引调水工程、吉首市峒河至跃进水库引调水工程、麻溪水库至跃进水库引调水工程、峡洞河水库至城区（湘泉酒厂）引调水工程、楠木溪水库至城区（大田湾）引调水工程、岩板潭水库至婀娜（接楠木溪水库至城区管网）引调水工程、鲫鱼水库至丹青引调水工程、引沱入万工程等重大引调水工程建设，促进全市水资源合理配置，全市初步建成供水一张网。

（四）河湖生态安全工程

吉首市县域节水型社会达标建设，通过建设高效节水灌溉管网系统、节水器具推广应用、工业节水工程建设、供水管网改造、再生水回用工程建设等。

吉首市峒河（黄跃）饮用水水源地安全保障达标建设，进行水量达标建设、水质达标建设、安全监控体系建设、管理体系建设等。

结合吉首市旅游慢行体系等建设项目，对武水（大兴寨至泸溪界）、司马河（隘口至峒河口）、丹青河（清明至和平）、恰比河（夯沙至狮子庵）、湾溪河（黄石洞至捧捧坳）、万溶江（磨沟滩至峒河口）、沱江（凤凰界至河溪水库)等岸线水生态修复工程，对“一水两江四河”进行河道清淤、水质、水体生态修复、打造水文景观及建设河岸带保护与修复工程。

# 七、保障措施

（1）、加强领导，强化政府宏观调控的主导作用

以吉首市人民政府行为为主体，切实加强市、乡两级政府对水利的宏观调控和领导，落实行政首长负责制，把抓好水利工作列入两级领导的考核目标，真正做到责任、措施和投入三到位。加快水利事业的快速发展，使水利更好地为国民经济发展和社会进步服务。

（2）、科学合理规划，强化工程建设管理

根据吉首市国民经济和社会发展总体部署，按照自然、经济规律和综合实力，确定水利建设的总目标和方向、任务和重点、规模和步骤、对策和措施。建立和完善全县水利工程规划，加强水利规划管理，制定完善相关制度，实施规范管理。全面加强工程建设和资金使用管理。严格执行基本建设程序，全面推行工程项目法人制、招投标制、工程监理制和工程验收制度。建立严格的资金管理监督约束机制，对水利资金从预算、拨付、使用等各环节实行分级负责，层层把关，从源头堵塞漏洞，防范和杜绝挤占、挪用、滞留水利资金问题的发生。

(3)、加大投入，建立稳定的投入保障机制

加大政府对水利的投入力度，扩大水利建设基金筹措的范围，建立与国家公共财政框架体系相适应的水利投资体制。多方筹资，整合财力，建立来源多样化、责权利明确的水利投融资体制，保证水利建设的投资需求。各级财政将采取“民办公助”等的方式，调动广大农民积极参与水利基本建设的积极性。要大力提倡鼓励各类企事业单位和个人及外商独资、合资兴办各类水利工程，并实行商品化经营；对现有小型农田水利面向社会进行拍卖、承包、租赁经营或股份化改造等，推进水利产业化进程。

(4)、深化改革，完善水利发展机制

建立合理的水价形成机制和有利于促进节约用水和水资源持续利用良性运行的水价体系，提高水费计收的透明度，实行计划用水、定额管理，使水价管理走向科学化、规范化轨道。加快水利管理体制改革，推进水利产业化进程。按照“谁受益，谁投资，谁管理”的原则，进一步规范政府职能和市场行为，逐步建立和完善适应社会主义市场经济的水利法规体系。加强水利工程建后管理，确保工程发挥长久效益。

(5)、加强水利队伍的建设，加大执法力度，提高执法水平

建立一支政治强、业务精、作风硬的现代化水利队伍，全面提高水利队伍的技术水平和综合素质，加强水法执法队伍建设，逐步建立适合我市县情的水权管理制度，完善水资源配置，提高全社会水法制意识，依法治水，依法管水，提高执法水平，加大水利行业执法监管力度，保障水利产业健康发展。

(6）、依靠科技进步，推进水利现代化进程

依靠科技进步，提高勘测、规划、设计、施工、管理决策等方面的总体技术水平，加快科技成果的推广，促进水利科技成果转化，提高水利工作的科技含量，依靠科技进步和体制创新，促进水利现代化建设。积极建设和营造有利于人才培养的机制和环境，建立一支与水利现代化建设相适应的高素质人才队伍。加大执法力度，逐步实现依法治水管水。要大力加强水利科技创新和水利科学技术的推广应用，学习引进外地先进经验和技术。积极推进水利信息化，提高水利建设和管理效益，以适应国民经济信息化的要求。认真总结经验，研究新情况、新问题，研究水利与我市经济发展的关系。

# 八、附件

附表：吉首市十四五水安全保障体系规划项目表

附件：1．湖南省“十三五”水利发展规划主要指标完成情况

2．湖南省“十四五”水安全保障规划主要指标表

3．湖南省“十四五”水安全保障规划项目分类

附图：1．区域水系图

2．“十四五”水安全保障规划总体布局图

3．防洪安全保障工程布置图

4．饮水安全保障工程布置图

5．用水安全保障工程布置图

6．河湖生态安全保障工程布置图

附件1

湖南省“十三五”水利发展规划主要指标完成情况

| 序号 | 类型 | 指标 | 单位 | “十三五” 规划 | “十三五”末 实际完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防洪 安全 | 洪涝灾害年均损失率 | % | （0.9） | 0.6 |
| 2 |  | 县级以上城市防洪工程达标率 | % | [83] | 50 |
| 3 | 饮水安全 | 新增供水能力 | 亿立方米 | 36 | 36 |
| 4 |  | 城市供水保证率 | % | [95] | 95 |
| 5 |  | 农村自来水普及率 | % | ［80］ | 88.44 |
| 6 |  | 农村集中式供水人口比例 | % | ［85］ | 89.2 |
| 7 | 用水 安全 | 干旱灾害年均损失率 | % | （0.6） | 0.182 |
| 8 |  | 用水总量控制 | 亿立方米 | ｛350｝ | 340 |
| 9 |  | 万元地区生产总值用水量下降 | 立方米 | ［28］ | 86.3 |
|  |  | ——万元地区生产总值用水量下降 | % | ［30］ | 30 |
| 10 | 用水 安全 | 万元工业增加值用水量 | 立方米 | ［54］ | 65.5 |
|  |  | ——万元工业增加值用水量下降 | % | ［38］ | 30 |
| 11 |  | 农田灌溉水有效利用系数 |  | ［0.54］ | 0.54 |
| 12 |  | 新增农田有效灌溉面积 | 万亩 | 213 | 215 |
| 13 |  | 新增高效节水灌溉面积 | 万亩 | 150 | 161.33 |
| 14 |  | 新增高标准农田面积 | 万亩 | 1821 | — |
| 15 |  | 新增农村水电装机容量 | 兆瓦 | 500 | 242.5 |
| 16 |  | 城镇与工业用水计量率 | % | ［75］ | 76.25 |
| 17 |  | 农业灌溉用水计量率 | % | ［45］ | 53 |
| 18 | 河湖 生态 安全 | 新增水土流失治理面积 | 平方公里 | 7500 | 7970 |
| 19 |  | 重要江河湖泊水功能区水质达标率 | % | ［92］ | 97.3 |

注：1、指标带（）为5年平均值，带［］为期末数，带｛｝为5年最大值，其余为5年累计数。2、湖南省“十三五”水利发展规划具体指标测算工作正在开展。3、“十三五”末实际完成值为2020年完成情况预测值或2019年末完成情况。

附件2

湖南省“十四五”水安全保障规划主要指标表

| 序号 | 类型 | 指标 | 单位 | 2025年 | 指标类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防洪 安全 | 江河堤防达标率 | % | ［60］ | 预期 | 国家指标 |
|  |  | ——县级以上城市防洪堤防工程达标率 | % | ［70］ | 预期 |  |
|  |  | ——五级以上乡村防洪堤防工程达标率 | % | ［50］ | 预期 |  |
| 2 | 饮水 安全 | 水利工程新增供水能力 | 亿立 方米 | 10 | 预期 | 国家指标 |
| 3 |  | 农村自来水普及率 | % | 88 | 预期 | 国家指标 |
| 4 |  | 农村规模化工程服务人口比例 | % | 55 | 预期 |  |
| 序号 | 类型 | 指标 | 单位 | 2025年 | 指标类型 | 备注 |
| 5 | 用水 安全 | 用水总量控制 | 亿立 方米 | ［355］ | 约束 |  |
| 6 |  | 万元GDP用水量下降 | % | 15 | 约束 |  |
|  |  | ——万元工业增加值用水量 | 立方米 | 45 | 约束 |  |
| 7 |  | 农田灌溉水有效利用系数 | — | ［0.57］ | 约束 |  |
| 8 | 河湖 生态 安全 | 水土保持率 | % | ［86.5］ | 预期 | 国家指标 |
| 9 |  | 河湖重要断面生态流量满足程度 | % | ［90］ | 预期 |  |
| 10 |  | 重要河湖水域岸线监管率 | % | ［80］ | 约束 | 国家指标 |

注：1、指标带（）为5年平均值，带［］为期末数，其余为5年累计数。2、江河堤防达标率是指5级及以上堤防长度中达标堤防长度占比。3、水土保持率是指区域内非水土流失面积占区域土地面积的比例。4、重要河湖水域岸线监管率是指划定了河湖管理范围、明确了岸线功能分区和管理要求的重要河湖数量占重要河湖数量的比例，其中重要河湖是指设立省级河湖长的河流和湖泊。

附件3

湖南省“十四五”水安全保障规划项目分类（●为重点项目）

| 一、防洪安全 | 1-1 | ●控制性枢纽工程 |
| --- | --- | --- |
|  | 1-2 | 中小河流治理 |
|  | 1-3-1 | 主要支流治理（流域面积 3000km2 以上河流） |
|  | 1-3-2 | 中小河流治理（流域面积 200-3000km2 河流） |
|  | 1-4 | 山洪灾害防治 |
|  | 1-5-1 | 重点山洪沟治理 |
|  | 1-5-2 | 农村基层防汛预报预警体系建设 |
|  | 1-6 | 病险水库除险加固 |
|  | 1-6-1 | 中型病险水库除险加固 |
|  | 1-6-2 | 小型病险水库除险加固 |
|  | 1-7 | 大中型病险水闸除险加固 |
|  | 1-8 | ●重点涝区排涝能力建设 |
| 二、饮水安全 | 2-1 | 水资源配置工程 |
|  | 2-2 | 农村饮水安全巩固提升工程（城乡供水一体化工程） |
| 三、用水安全 | 3-1 | 水资源节约与保护 |
|  | 3-2 | 引调水工程 |
|  | 3-3 | 重点水源工程 |
|  | 3-3-1 | ●中型水库 |
|  | 3-3-2 | 小型水库 |
|  | 3-3-3 | 其它小型水源工程 |
|  | 3-4 | 重点中型灌区续建配套与现代化改造工程 |
|  | 3-5 | 新建灌区工程 |
| 四、河湖生态 安全 | 4-1 | 水土流失综合治理 |
|  | 4-2 | ●重点河湖生态保护修复 |
|  | 4-3 | 农村水电绿色改造示范县建设 |
|  | 4-4 | 水系连通及农村水系综合整治 |
| 五、监管服务体系 | 5-1 | ●重点水利信息化建设 |
|  | 5-2 | 行业能力建设 |
|  | 5-3 | 水库移民后扶 |
|  | 5-4 | 水利工程设施维修养护 |
|  | 5-5 | 前期工作 |

附表1

防洪安全保障体系规划项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目前期情况 | 建设性质 | 主要建设内容和建设规模 | 工程效益 | 总投资（亿元） | “十四五”投资（亿元） | 规划 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 控制性枢纽工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、 | 中小河流治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、 | 山洪灾害防治工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、 | 病险水库除险加固工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、 | 大中型病险水闸除险加固工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、 | 重点涝区排涝能力建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、 | 城市防洪防涝能力建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、前期工作情况分为初设已批，可研已批、已审、在审、在编，项建已审、在编，规划在编、已审、已批等情况。2、建设性质为新建、扩建、续建。3、主要建设内容和建设规模包括水库总库容、水库防洪库容、河道治理长度、堤防新建加固长度、排涝泵站装机、其他具体工程措施等。4、工程效益为防洪治涝效益，包括保护人口、耕地、排涝受益面积等。5、规划依据包括国家172项节水供水重大工程、国家水利改革发展“十三五”规划、长江流域综合规划、湘资沅澧与洞庭湖流域综合规划、湖南省水利改革发展“十三五”规划、其他省级以上的规划、其他市县级规划。

附表2

饮水安全保障体系规划项目表

| 序号 | 项目名称 | 地级市行政区 | 县级行政区 | 项目前期情况 | 建设性质 | 主要建设内容和建设规模 | 工程效益 | 总投资（亿元） | “十四五”投资（亿元） | 规划依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 水资源配置工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、 | 农村饮水安全巩固提升工程（城乡供水一体化工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、前期工作情况分为初设已批，可研已批、已审、在审、在编，项建已审、在编，规划在编、已审、已批等情况。2、建设性质为新建、扩建、续建。3、主要建设内容和建设规模包括供水规模、其他具体工程措施等。4、工程效益包括保护新增供水量、供水受益人口等。5、规划依据包括国家172项节水供水重大工程、国家水利改革发展“十三五”规划、长江流域综合规划、湘资沅澧与洞庭湖流域综合规划、湖南省水利改革发展“十三五”规划、其他省级以上的规划、其他市县级规划。

附表3

用水安全保障体系规划项目表

| 序号 | 项目名称 | 地级市行政区 | 县级行政区 | 项目前期情况 | 建设性质 | 主要建设内容和建设规模 | 工程效益 | 总投资（亿元） | “十四五”投资（亿元） | 规划依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 水资源节约与保护工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、 | 引调水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、 | 重点水源工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、 | 大型灌区续建配套与现代化改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、 | 重点中型灌区续建配套与现代化改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、 | 一般中型灌区续建配套与现代化改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、 | 新建灌区工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、 | 大中型灌排泵站更新改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、前期工作情况分为初设已批，可研已批、已审、在审、在编，项建已审、在编，规划在编、已审、已批等情况。2、建设性质为新建、扩建、续建。3、主要建设内容和建设规模包括水库特征参数、供水规模、引提水流量、设计灌区面积、其他具体工程措施等。4、工程效益包括保护新增供水能力、供水受益人口、新增灌溉面积、改善灌溉面积等。5、规划依据包括国家172项节水供水重大工程、国家水利改革发展“十三五”规划、长江流域综合规划、湘资沅澧与洞庭湖流域综合规划、湖南省水利改革发展“十三五”规划、其他省级以上的规划、其他市县级规划。

附表4

河湖生态安全保障体系规划项目表

| 序号 | 项目名称 | 地级市行政区 | 县级行政区 | 项目前期情况 | 建设性质 | 主要建设内容和建设规模 | 工程效益 | 总投资（亿元） | “十四五”投资（亿元） | 规划依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 水土流失综合治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、 | 重点河湖生态保护修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、 | 农村水电绿色改造示范县建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、 | 水系连通及农村水系综合整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、前期工作情况分为初设已批，可研已批、已审、在审、在编，项建已审、在编，规划在编、已审、已批等情况。2、建设性质为新建、扩建、续建。3、主要建设内容和建设规模包括水系连通情况、治理面积或长度、其他具体工程措施等。4、工程效益包括水质改善情况、新增水土流失治理面积等。5、规划依据包括国家172项节水供水重大工程、国家水利改革发展“十三五”规划、长江流域综合规划、湘资沅澧与洞庭湖流域综合规划、湖南省水利改革发展“十三五”规划、其他省级以上的规划、其他市县级规划。

附表5

监管服务体系规划项目表

| 序号 | 项目名称 | 地级市行政区 | 县级行政区 | 项目前期情况 | 建设性质 | 主要建设内容和建设规模 | 工程效益 | 总投资（亿元） | “十四五”投资（亿元） | 规划依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 重点水利信息化建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、 | 行业能力建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、 | 水库移民后扶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、 | 水文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、 | 水利工程设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、 | 前期工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、前期工作情况分为初设已批，可研已批、已审、在审、在编，项建已审、在编，规划在编、已审、已批等情况。2、建设性质为新建、扩建、续建。3、主要建设内容和建设规模包括：水利信息平台建设、各类监测站点建设、行业能力建设、移民后扶、工程运行维护及其他具体措施等。 4、工程效益包括：水利信息化提升情况、行业能力提升情况、移民后扶受益情况等。5、规划依据包括国家172项节水供水重大工程、国家水利改革发展“十三五”规划、长江流域综合规划、湘资沅澧与洞庭湖流域综合规划、湖南省水利改革发展“十三五”规划、其他省级以上的规划、其他市县级规划。